СОДЕРЖАНИЕ

6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТИ

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 6.1– Физико-химическая характеристика нефти	30

Таблица 6.2 – Фракционная разгонка нефти по Энглеру	31

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие стандарты:

- ГОСТ 33-2016 Нефть и нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. определение кинематической и динамической вязкости;

- ГОСТ 11851-2018 Нефть. Метод определения парафина;

- ГОСТ 2177-99 Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава;

- ГОСТ 20287-2023 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания;

- ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБ ДЕГАЗИРОВАННОЙ ПРОБЫ НЕФТИ

Исследования дегазированной пробы нефти скв. 405Р Орехово-Ермаковского месторождения проводилось по объединенной пробе из 3 глубинных пробоотборников. В процессе экспериментов были определены плотности и кинематические вязкости в диапазоне температур, содержание механических примесей, воды, хлористых солей, серы, асфальтенов, парафинов, фракционного состава по Энглеру, температура плавления парафинов, температура застывания нефти а также температура потери текучести нефти.

Кинематическая вязкость определяется по М-01.01.08.02.02-08. Кинематическая вязкость нефти и прозрачных и непрозрачных жидких нефтепродуктов в диапазоне значений от 0,5000 до 1000 мм2/с при 20ºС определяется с использованием анализатора вязкости U-VISC-220. Сущность метода заключается в измерении стеклянным вискозиметром времени истечения в секундах определенного объема жидкости под влиянием силы тяжести при известной и постоянно контролируемой температуре.Кинематическая вязкость является произведением измеренного времени истечения на постоянную вискозиметра.

Плотность определяется по М-01.01.08.02.02-09. Плотность в диапазоне значений от 650 до 1000 кг/м3 определяется с использованием ячейки для измерения плотности при высоком давлении и высокой температуре DMA HPM. Сущность метода заключается в измерении резонансной частоты механических колебаний чувствительного элемента, выполненного в виде U-образной трубки, в которую помещается испытуемая проба. Величина резонансной частоты собственных колебаний чувствительного элемента является функцией его температуры, геометрических и механических характеристик, определяемых при калибровке, а также плотности находящегося в нем образца.

Содержание механических примесей определяются по ГОСТ 6370-83. Сущность метода состоит в фильтровании пробы и промывке осадка на фильтре органическим растворителем с последующим взвешиванием.

Содержание воды определяется по ГОСТ 2477-2014. Сущность метода состоит в нагревании пробы в колбе с обратным холодильником в присутствии растворителя. Растворитель с водой конденсируются и разделяются в ловушке Дина-Старка, вода остается в градуированном отсеке ловушке, а растворитель возвращается в колбу.

Содержание хлористых солей определяется по ГОСТ 21534-2021. Сущность метода состоит в их извлечении из пробы водой и титровании полученной водной вытяжки.

Содержание серы определяется по М-01.01.08.02.02-11. Содержание  массовой доли от 0,02% до 5,00 % определяется с использованием рентгеновского энергодисперсионного анализатора серы АСЭ-2 . Сущность метода состоит в сравнении интенсивности рентгенофлуорисцентного (характеристического) излучения серы, возбуждаемого при облучении исследуемой пробы рентгеновскими лучами, с интенсивностями, полученными при испытании градуировочных образцов и отображенными на градуировочном графике.

Содержание в пробе асфальтенов, смол и твердых парафинов определяется по ОСТ 153-39.2-048-2003 и ГОСТ 11851-85.  Сущность метода состоит в осаждении асфальтенов с последующим фильтрованием и экстракцией хлороформом; адсорбции смол на силикагеле с последующей десорбцией спирто-бензольной смесью; осаждении, вымораживании и промывке твердых парафинов ацетон-толуольной смесью.

Фракционный состав по Энглеру определяется по ГОСТ 2177-99. Сущность метода состоит в перегонке 100 см3 испытуемого образца при условиях, соответствующих природе пробы, и соотнесении температуры образующихся паров и накопленного объема отгоняемого дистиллята.

# 6 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСТЬЕВОЙ НЕФТИ

Таблица 6.1– Физико-химическая характеристика устьевой нефти скв.405Р Орехово-Ермаковского месторождения

| Параметры | Размерность | Значение | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание общей серы | % масс. | 1,29 | ГОСТ 51947-2002 |
| Содержание асфальтенов | % масс. | 1,05 | ОСТ 153-39.2-048-2003, приложение И (по Маркуссону-Стаханову) |
| Содержание смол | % масс. | 19,08 |  |
| Содержание парафинов | % масс. | 6,03 | ГОСТ 11851-2018 |
| Содержание воды (в сырой нефти) | % масс. | 0,12 | ГОСТ 2477-2014 |
| Температура плавления парафинов | °С | 55,2 |  |
| Температура застывания нефти | °С | -27 | ГОСТ 20287-2023 |
| Температура потери текучести нефти | °С | -24 | ГОСТ 20287-2023 |
| Молекулярная масса | г/моль | 264 |  |
| Содержание воды (в обезвоженной нефти) | % масс. | менее 0,03 | ГОСТ 2477-2014 |
| Содержание механических примесей | % масс. | 0,0073 | ГОСТ 6370-2018 |
| Содержание хлористых солей (в сырой нефти) | мг/дм3 | 105.8 | ГОСТ 21534-2021 |
| Содержание хлористых солей (в обезвоженной нефти) | мг/дм3 | 69,5 | ГОСТ 21534-2021 |

| Температура испытания, °С | Метод определения | 0°С | 10°С | 20°С | 30°С | 40°С | 50°С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плотность, кг/м3 | ГОСТ 3900-2022 | - | - | 881,2 | 873,9 | 866,9 | 860,0 |
| Вязкость кинематическая, мм2/с | ГОСТ 33-2016 | - | - | 28,38 | 19,16 | 14,15 | 10,43 |

Таблица 6.2 – Фракционная разгонка конденсата газового стабильного по Энглеру

| Параметры | Единицы | Значение | Метод определения |
| --- | --- | --- | --- |
| НК | °С | 56,0 |  |
| Отгон фракции,%об.: |  | Температура | ГОСТ 2177-99 |
| 100 | °С | 1,0 |  |
| 120 | °С | 3,5 |  |
| 150 | °С | 8,0 |  |
| 160 | °С | 10,0 |  |
| 180 | °С | 13,0 |  |
| 200 | °С | 17,0 |  |
| 220 | °С | 20,0 |  |
| 240 | °С | 22,0 |  |
| 260 | °С | 26,0 |  |
| 280 | °С | 30,0 |  |
| 300 | °С | 34,0 |  |

Рисунок 6.1 – Зависимость выхода фракций от температуры

ЗАКЛЮЧЕНИЕ